Załącznik nr 9 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia dla części 5

Sprzęt medyczny  pracowni przedmiotów zawodowych

Pozycje

| Nr | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator automatyczny AED | − defibrylator treningowy wydający polecenia jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny i automatyczny (w języku polskim) − wyświetlacz LCD − minimum 10 wbudowanych scenariuszy zdarzeń − system umożliwiający aparatowi ustalenie, czy elektrody defibrylacyjne zostały poprawnie przyklejone i defibrylator będzie informował o złym kontakcie elektrod, aż zostaną one umieszczone we właściwych miejscach − regulacja głośności − zasilany na baterie z załączoną ładowarką − możliwość zasilania sieciowego-załączony zasilacz − pilot zdalnego sterowania, który pozwala na ingerowanie w aktualnie realizowany scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora (ustawianie i zmianę parametrów szkolenia) − minimum 5 kpl. elektrod dla dorosłych i 5 kpl. elektrod dla dzieci − możliwość ustawienia trybu pediatrycznego − torba na defibrylator − szafka ścienna na defibrylator | 2 | szt. |
| 2 | Zestaw do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi | − model jezdny, stojak na kółkach z koszykiem na mankiety − zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg z podziałką co 2 mm − błąd pomiarowy: +/- 3 mm Hg − manometr okrągły średnica minimum 14 cm, skala pomiarowa wykonana w kontrastowej kolorystyce zapewniającej widoczny i łatwy odczyt wyniku pomiaru − gruszka silikonowa z regulacją spuszczania powietrza − dołączone mankiety minimum po 1 szt.: • mankiet zawijany dla dorosłych: 40-42 x 15-16 cm (obwód ręki: 24 - 32 cm) • mankiet na zaczepy dla dorosłych: 58-60 x 16-17 cm (24 - 32 cm) • mankiet na rzepy dla dorosłych: 53-56 x 13-15 cm (24 - 32 cm) • mankiet duży na rzepy dla dorosłych: 57-60 x 117-19 cm (32 - 42 cm) • mankiet na rzepy dla dzieci: 34-36 x 10 cm (13 - 20 cm) • mankiet zawijany dla dzieci: 34-36 x 10 cm (13 - 20 cm) • mankiet zawijany dla niemowląt − stetoskop anestezjologiczny • szeroka, płaska i lekka głowica, • łatwa dezynfekcja • wysokiej jakości akustyka • membrana o średnicy 44mm • zapasowa membrana, para oliwek średnio miękkich i para twardych | 2 | szt. |